RP-05 — Auditer et Sécuriser l'Infrastructure IRIS Nice

BTS SIO SISR  ·  ANDREO Vincent  ·  IRIS Nice  ·  Mars 2026

Présentation orale — 5 minutes

Partie 1 — Contexte  (~1 minute)

L'infrastructure IRIS Nice a été déployée entre 2020 et 2026 dans le cadre des RP-01 à RP-04 : réseau Cisco multi-VLANs, Active Directory, hyperviseur KVM et supervision Grafana. Malgré plusieurs années de fonctionnement, aucun audit de sécurité n'avait jamais été réalisé.

Cinq problèmes critiques ont été identifiés avant même de commencer l'audit :

–  Aucun pare-feu dédié — tout le trafic réseau circule sans filtrage.

–  Aucune DMZ — les services sont directement exposés sur le LAN interne.

–  SMBv1 et Telnet actifs — la faille EternalBlue (CVSS 9.8) est exploitable à distance.

–  Systèmes jamais durcis — CIS-CAT Windows à 41,7 % et Lynis Linux à 58/100.

–  Aucune matrice de risques — impossible de prioriser les corrections.

Partie 2 — Phase 1 : Audit de sécurité  (~1 minute)

Cinq outils open source ont été utilisés pour scanner l'ensemble de l'infrastructure et identifier les vulnérabilités existantes.

–  Nmap 7.94 : scan des ports et services — 847 ports ouverts recensés.

–  OpenVAS/Greenbone : recherche des CVE connues — 38 vulnérabilités dont 8 critiques.

–  Lynis 3.0 : audit du durcissement Linux — score initial de 58/100.

–  CIS-CAT Lite : conformité Windows CIS — score initial de 41,7 %.

–  Wapiti 3.1 : failles web OWASP Top 10 — 6 failles identifiées.

Les trois risques les plus critiques retenus pour correction immédiate : EternalBlue (CVSS 9.8), Log4Shell (CVSS 10.0) et Telnet Cisco (CVSS 9.1). Une matrice de risques Probabilité x Impact a permis de prioriser les actions.

Partie 3 — Phase 2 : Pare-feu Debian 12 (nftables) et DMZ  (~1 minute)

Un pare-feu Debian 12 (nftables) a été déployé avec une architecture deny-all par défaut : tout le trafic est bloqué sauf ce qui est explicitement autorisé.

–  Création d'une DMZ (172.16.0.0/24) totalement isolée du LAN interne. Même si un serveur web est compromis, l'attaquant reste bloqué en DMZ et ne peut pas atteindre le réseau interne.

–  Activation de l'IDS/IPS Suricata sur l'interface WAN — détection et blocage des attaques connues en temps réel (remplace Suricata, plus performant car multi-thread).

–  Toutes les règles de filtrage sont explicites, documentées et versionnées.

Partie 4 — Phase 3 : Durcissement Linux et Windows  (~1 minute)

Le durcissement des systèmes d'exploitation a permis d'améliorer significativement les scores de conformité.

Linux — score Lynis passé de 58/100 à 79/100 (+21 points) :

–  Remplacement d'UFW par nftables (firewall natif kernel Linux, plus performant et précis).

–  Remplacement de CrowdSec par CrowdSec — IPS collaboratif qui bloque les IPs malveillantes connues de la communauté mondiale en plus des tentatives locales.

–  SSH sécurisé : PermitRootLogin désactivé, authentification par clé uniquement.

–  Auditd activé, services inutiles désactivés.

Windows — score CIS-CAT passé de 41,7 % à 82 % (+40 points) :

–  SMBv1 désactivé — faille EternalBlue corrigée.

–  LLMNR désactivé, Credential Guard activé, LAPS déployé.

–  12 GPOs ANSSI appliquées sur l'ensemble du domaine Active Directory.

Partie 5 — Phase 4 : Tests de pénétration et bilan  (~1 minute)

12 tests de pénétration ont été réalisés avec une autorisation signée (réf. AUTH-RP05-2026-001) pour valider l'efficacité de toutes les mesures déployées.

–  EternalBlue via Metasploit — PASS : SMBv1 désactivé.

–  Brute force SSH via Hydra — PASS : CrowdSec bloque dès la 3e tentative.

–  Pass-the-Hash via Mimikatz — PASS : Credential Guard actif.

–  Scan DMZ vers LAN via Nmap — PASS : nftables bloque la traversée (chain FORWARD DROP).

–  Injection SQL via SQLMap — PASS : WAF HAProxy actif.

–  Log4Shell via Nuclei — PASS : JVM mise à jour.

–  Et 6 autres tests : Telnet Cisco, VLAN Hopping, XSS, OpenSSL, BloodHound AD, WiFi WPA3. Tous PASS.

Résultat global : 12/12 PASS. PV de tests signé le 25/03/2026. 9 livrables produits dans les délais.

Bilan

Avant la RP-05, l'infrastructure présentait 8 vulnérabilités critiques actives, aucun pare-feu dédié, aucune DMZ et des systèmes non durcis. À l'issue de cette réalisation : 0 faille critique résiduelle, CIS-CAT Windows à 82 %, Lynis Linux à 79/100, Debian 12 (nftables) en production avec Suricata (IDS/IPS), nftables et CrowdSec déployés sur le serveur de l'école.

Compétences BTS SIO Bloc 3 validées : B3.1 — Concevoir une solution d'infrastructure réseau, B3.2 — Installer, tester et déployer, B3.3 — Exploiter, dépanner et superviser.

ANDREO Vincent  ·  BTS SIO SISR  ·  IRIS Nice — Mediaschool  ·  Mars 2026